Документ: Свод регламентных функций и тактических единиц Московской железной дороги
Версия: 2.4 (актуализировано)
Назначение: Единый справочник для ситуационных центров, диспетчерских служб и подразделений, задействованных в обеспечении безопасности движения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Раздел 1: Аварийно-восстановительные и спасательные подразделения

1.1. ABP — Аварийно-восстановительные работы

Тип: Оперативное подразделение (бригады)
Основные функции: Ликвидация последствий сходов подвижного состава, восстановление целостности пути и контактной сети, расчистка завалов.
Состав и оснащение: Бригады путевые, мостостроительные, энергосети. Оснащение: гидравлический аварийно-спасательный инструмент (ножницы, разжимы, домкраты до 100 т), путевые краны УК-25/18, экскаваторы, бульдозеры, автокраны, мобильные ремонтные мастерские.
Взаимодействие: ДЦУП, ДАВС, МЧС, ФГП ВО ЖДТ, ДРП.
Режим: Круглосуточное дежурство, норматив готовности к выезду — 10-15 минут.
Пример: Ликвидация схода 15 вагонов на перегоне «Бронницы — Раменское» (12.03.2024). Восстановление движения по одному пути за 8 часов.

1.2. ДАВС — Дирекция аварийно-восстановительных средств

Тип: Управленческая дирекция (стратегический уровень)
Основные функции: Централизованное управление парком аварийно-восстановительных поездов (АВП), обеспечение готовности средств, материально-техническое снабжение, координация межрегиональных перебросок сил.
Структура: Управление 47 АВП, 12 мобильных командных пунктов, резервные склады, авиационные группы.
Взаимодействие: МЧС России, Минобороны, региональные правительства, ЦЧС.
Пример: Организация восстановления размытого моста через реку Кубань (03.08.2023). Возобновление движения через 72 часа благодаря оперативной доставке бригад и материалов.

1.3. МАБ — Медицинская выездная врачебно-аварийная бригада

Тип: Мобильное медицинское формирование
Основные функции: Оказание первой помощи, медицинская сортировка, эвакуация пострадавших в стационары.
Оснащение: Реанимобили класса «С» (дефибрилляторы, ИВЛ, укладки для травм и ожогов).
Дислокация: Крупные узловые станции, вокзалы.
Взаимодействие: ЦЧС, МЧС, ЧУЗ РЖД, станционные медпункты.
Норматив: Выезд в течение 15 минут с момента получения сигнала.
Пример: Столкновение поездов на перегоне «Серпухов — Павловская Слобода» (30.06.2024). Благодаря работе МАБ №5 и №8 удалось избежать летальных исходов среди 43 пострадавших.

1.4. МЧ — Механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ

Тип: Производственное подразделение
Основные функции: Погрузка, выгрузка и перемещение аварийных грузов (уголь, щебень, металлолом), расчистка завалов с использованием тяжелой техники.
Оснащение: Колесные и гусеничные экскаваторы, погрузчики (фронтальные и вилочные), бульдозеры, грейферы.
Взаимодействие: ABP, ДРП, ДИ.
Пример: При оползне и завале тоннеля силами МЧ было вывезено 500 тонн грунта за 12 часов, обеспечив доступ ремонтным бригадам.

Раздел 2: Управление движением и оперативное реагирование

2.1. ДЦУП — Диспетчерский центр управления перевозками (Московский регион)

Тип: Оперативный орган управления
Основные функции: Сбор и анализ данных о движении поездов в реальном времени, оперативное изменение графика, выдача команд на остановку или перенаправление составов.
Оснащение: Видеостена, АРМ диспетчеров, системы ИИ-аналитики, АСУ «Экспресс», «Мониторинг-2025».
Взаимодействие: ДЦС, ДГПС, ЦЧС, ЦУП.
Пример: Сход грузового состава с цементом на перегоне «Одинцово — Баковка» (15.09.2024). ДЦУП остановил движение за 5 минут, что позволило избежать столкновений и жертв.

2.2. ДГПС — Старший дорожный диспетчер по управлению перевозками (Руководитель смены)

Тип: Ключевая оперативная должность
Основные функции: Персональная ответственность за управление перевозками в течение смены, координация всех служб при сбоях, принятие решений об отмене/задержке поездов.
Взаимодействие: ЦУП, МЧС, полиция, локомотивные бригады, начальники станций.
Пример: При пожаре на станции «Люберцы-1» (11.11.2024) ДГПС Иванов А.С. организовал перенаправление пассажирских потоков и вызов экстренных служб за 3 минуты, предотвратив панику и жертвы.

2.3. ДЦС — Центр организации работы железнодорожных станций

Тип: Оперативный штаб
Основные функции: Координация маневровой работы, формирование составов, организация приема и отправления поездов на узле, управление работой вокзалов в нештатных ситуациях.
Взаимодействие: ДЦУП, локомотивные депо, пассажирские службы.
Пример: При массовом отключении электропитания на Курском вокзале (22.12.2023) ДЦС организовал перенаправление 12 электричек на другие вокзалы и запустил бесплатные автобусы-шаттлы.

2.4. ЦД — Центральная дирекция управления движением

Тип: Головной филиал ОАО «РЖД»
Основные функции: Стратегическое управление перевозками на всей сети, балансировка нагрузки, планирование «ниток» графика.
Взаимодействие: Региональные ЦУП, ДЦУП, Минтранс.
Пример: При массовых сбоях в Центральной России ЦД перенаправил 50% поездов через резервные маршруты, избежав транспортного коллапса.

2.5. ЦУП — Центр управления перевозками Центральной дирекции

Тип: Оперативный центр
Основные функции: Оперативный мониторинг и корректировка графика движения в масштабах сети, взаимодействие с региональными диспетчерскими центрами.
Пример: При блокировке участка в Сибири ЦУП перенаправил 30 грузовых поездов и задействовал резервные локомотивы для обхода.

Раздел 3: Инфраструктурные и технические дирекции

3.1. ДИ — Московская дирекция инфраструктуры

Тип: Управляющая дирекция
Основные функции: Содержание и ремонт пути, контактной сети, искусственных сооружений (мосты, тоннели) в Московском регионе.
Подчинение: В составе дирекции работают дистанции пути (ПЧ), энергоснабжения (ЭЧ), сигнализации (ШЧ).
Пример: Ликвидация обрыва контактной сети на перегоне «Одинцово — Баковка» (14.08.2024). Восстановление питания за 3 часа.

3.2. ДРП — Московская дирекция по ремонту пути

Тип: Специализированная ремонтная организация
Основные функции: Капитальный и средний ремонт железнодорожного полотна, замена рельсошпальной решетки, глубокую очистку щебня.
Оснащение: Путеукладчики, щебнеочистительные машины (ЩОМ), выправочно-подбивочно-рихтовочные машины (ВПР).
Пример: После повреждения 200 метров пути при сходе состава, ДРП за 8 часов выполнила полную замену рельсов и шпал, сдав путь в эксплуатацию.

3.3. НТЭ — Московская дирекция по энергообеспечению

Тип: Эксплуатирующая организация
Основные функции: Обеспечение бесперебойного электроснабжения тяговых подстанций, станций, переездов и прочих объектов.
Взаимодействие: ДИ, ЦЧС.
Пример: При урагане в Москве было отключено питание 5 станций. НТЭ за 2 часа переключил нагрузку на резервные линии, восстановив энергоснабжение.

3.4. ДИ ЦУСИ — Центр управления содержанием инфраструктуры

Тип: Технологический центр мониторинга
Основные функции: Мониторинг состояния пути и сооружений с помощью датчиков, мобильных лабораторий и БПЛА; прогнозирование отказов; автоматическая выдача заданий на выезд бригад.
Технологии: Датчики деформации, лазерные нивелиры, георадары, ПО предиктивной аналитики.
Пример: Выявление аномального смещения рельсов на перегоне «Подольск — Климовск» (07.04.2024). Автоматическая остановка поездов предотвратила крушение.

3.5. ЦТО — Производственный участок мониторинга и диагностики

Тип: Диагностическое подразделение
Основные функции: Проверка технического состояния подвижного состава (вагонов, локомотивов) перед рейсом и в пути следования с использованием стационарных и мобильных средств диагностики.
Пример: При диагностике локомотива выявлен критический износ тормозных колодок. ЦТО инициировал запрет на выпуск, предотвратив аварию.

Раздел 4: Безопасность, связь и информационные технологии

4.1. ФГП «ВО ЖДТ России» — Ведомственная охрана

Тип: Федеральное государственное предприятие
Основные функции: Физическая охрана объектов инфраструктуры, сопровождение грузов, противодействие терроризму и диверсиям.
Оснащение: Стрелковое оружие, служебные собаки, инженерные средства охраны, КПП, дроны.
Пример: Предотвращение попытки подрыва рельсов патрулем ФГП. Злоумышленники задержаны на месте преступления.

4.2. РЦБЗ — Московский региональный центр безопасности

Тип: Структурное подразделение безопасности
Основные функции: Обеспечение антитеррористической защищенности, контроль доступа, мониторинг систем видеонаблюдения.
Взаимодействие: ФГП ВО ЖДТ, МВД, ФСБ.
Пример: При попытке поджога на станции камеры РЦБЗ зафиксировали нарушителя, и охрана оперативно задержала его до прибытия полиции.

4.3. ЦСС — Центральная станция связи

Тип: Филиал ОАО «РЖД»
Основные функции: Обеспечение всех видов связи (технологическая, оперативно-технологическая, магистральная) — радио, GSM-R, оптоволокно.
Взаимодействие: ЦУТСС, ЦТУ.
Пример: При обрыве магистрального оптоволоконного кабеля на 100 км, ЦСС за 1 час восстановил связь через резервные радиорелейные станции.

4.4. ЦУТСС — Центр управления технологической сетью связи

Тип: Управляющий центр
Основные функции: Мониторинг и управление сетями передачи данных, диагностика сбоев, обеспечение кибербезопасности сетей связи.
Пример: При отказе сервера в ЦОД, ЦУТСС мгновенно переключил нагрузку на резервный, что осталось незамеченным для пользователей.

4.5. MKBKC — Мобильный комплекс видео-конференц-связи

Тип: Техническое средство (подвижное)
Основные функции: Обеспечение связи руководства с местом ЧС при выходе из строя стационарных каналов.
Оснащение: КАМАЗ-6350 со спутниковой антенной, серверами ВКС, дизель-генератором.
Автономность: до 72 часов.
Пример: При взрыве на складе ГСМ (08.01.2025) MKBKC развернул систему за 40 минут, позволив провести экстренное совещание с губернатором и главой МЧС.

Раздел 5: Специализированные центры и системы

5.1. ЦЧС — Ситуационный центр мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями

Тип: Аналитический центр
Основные функции: Сбор и анализ данных о ЧС с использованием Big Data и ИИ, прогнозирование развития обстановки, оповещение руководства и взаимодействующих структур.
Источники данных: Спутниковые снимки, метеоданные, сообщения с мест, датчики.
Пример: При разливе нефти ЦЧС смоделировал траекторию распространения пятна и оптимально направил бригады, что позволило ликвидировать ЧС за 6 часов.

5.2. СЦ — Ситуационный центр по принятию оперативных решений при отказах технических средств

Тип: Оперативный центр
Основные функции: Локализация и анализ отказов технических средств (СЦБ, связи, энергетики), координация ремонтных бригад в режиме 24/7.
Пример: При массовом отказе светофоров на узле СЦ за 10 минут определил проблемный участок и направил бригаду, восстановив движение.

5.3. РКЧС — Региональная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС

Тип: Координационный орган при Правительстве региона
Основные функции: Обеспечение взаимодействия всех служб региона (РЖД, МЧС, полиция, скорая) при крупных ЧС, введение режима ЧС, мобилизация ресурсов.
Пример: При массовом сходе снега на пути в Тверской области РКЧС ввела режим ЧС, что позволило привлеть дополнительные силы МЧС и дорожных служб для расчистки.

5.4. НЦОП — Центр охраны окружающей среды

Тип: Экологическая служба
Основные функции: Контроль экологической безопасности при эксплуатации и авариях, ликвидация загрязнений почвы и воды (разливы ГСМ, химикатов), рекультивация.
Взаимодействие: Росприроднадзор, МЧС.
Пример: При опрокидывании цистерны с мазутом в районе Калуги НЦОП организовал быстрый сбор нефтепродуктов и отсыпку сорбентом, предотвратив попадание мазута в реку.

Раздел 6: Типы подвижного состава и технические устройства

6.1. MBПC — Моторвагонный подвижной состав

Тип: Категория подвижного состава
Описание: Электропоезда (ЭД4М, ЭП2Д и др.), дизель-поезда, «Аэроэкспрессы». Характеризуются высокой пассажировместимостью и ускоренным режимом движения.
Ответственные: Дирекции моторвагонного подвижного состава, ЦТО.
При авариях: Приоритет — быстрая эвакуация пассажиров. Восстановление ходовых качеств.
Пример: Отказ тормозов и сход двух вагонов электрички ЭД4М на перегоне «Наро-Фоминск — Бекасово» (10.05.2024). Эвакуация автобусами, восстановление пути за 4 часа.

6.2. БСУ — Беззазорное сцепное устройство

Тип: Элемент конструкции подвижного состава
Описание: Современная автосцепка, обеспечивающая плотное (беззазорное) соединение вагонов. Снижает динамические нагрузки, повышает плавность хода и предотвращает саморасцеп.
Обслуживание: Дирекции подвижного состава, вагоноремонтные депо.
При авариях: Требует специального инструмента для расцепки. Диагностируется после аварийных нагрузок.
Пример: При экстренном торможении «Сапсана» (18.01.2024) БСУ на третьем вагоне приняло на себя 80% продольной нагрузки, предотвратив сход состава.

6.3. СЦБ — Устройства сигнализации, централизации и блокировки

Тип: Система обеспечения безопасности
Описание: Комплекс технических средств (светофоры, стрелочные электроприводы, рельсовые цепи, АЛСН), регулирующих движение поездов.
Ответственные: Дистанции сигнализации и связи (ШЧ).
При авариях: Восстановление работоспособности систем в приоритетном порядке, так как без СЦБ движение невозможно.
Пример: При отказе системы СЦБ на станции движение было остановлено, бригада ШЧ восстановила работу за 1 час.

Раздел 7: Внешние взаимодействующие организации

7.1. МЧС России

Тип: Федеральный орган исполнительной власти
Основные функции: Тушение пожаров, проведение поисково-спасательных работ, ликвидация крупных ЧС природного и техногенного характера.
Ресурсы: Пожарные поезда, вертолеты Ми-8, беспилотники, робототехника, химические лаборатории, кинологические расчеты.
Пример: При столкновении цистерн с бензином в Тульской области (19.07.2023) МЧС задействовало 12 пожарных машин и вертолет, что позволило потушить пожар за 5 часов и эвакуировать 500 человек.

7.2. РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС

Тип: Государственная система координации
Описание: Объединяет органы управления, силы и средства всех ведомств (включая РЖД, МЧС, Минобороны, МВД) для защиты населения от ЧС.
Функция: Обеспечение взаимодействия и общего ресурсного планирования.
Пример: При землетрясении в Байкальском регионе РСЧС скоординировала доставку вертолетов, спасателей и восстановительных поездов РЖД, что позволило восстановить сообщение за 5 дней.

7.3. ЧУЗ ОАО «РЖД» — Частное учреждение здравоохранения

Тип: Медицинское учреждение
Основные функции: Медицинское обеспечение перевозок, лечение и реабилитация сотрудников, оказание помощи пассажирам на вокзалах и в пути.
Структура: Поликлиники, больницы, амбулатории на линейных станциях.
Пример: При массовом отравлении в пассажирском поезде ЧУЗ организовало госпитализацию 40 человек в свои стационары и оказало необходимую помощь на месте.

7.4. УМЖД — Управление Московской железной дороги

Тип: Территориальный филиал ОАО «РЖД»
Основные функции: Стратегическое руководство всей деятельностью МЖД, взаимодействие с правительством Москвы и области, распределение ресурсов, общее руководство при ЧС.
Пример: При крупной аварии на Курском направлении УМЖД ввело чрезвычайное положение на полигоне дороги и мобилизовало все службы для восстановления движения за 24 часа.