1. ABP — аварийно-восстановительные работы

Назначение: Проведение аварийно-восстановительных работ на объектах железнодорожной инфраструктуры при крушениях, сходах, стихийных бедствиях.

Технические средства:

- Аварийно-восстановительный поезд (АВП) — комплект из 12 вагонов: кран-балка грузоподъёмностью 125 т, платформы с гидравликой, вагон-лаборатория, вагон-бытовка, вагон со сварочным оборудованием. Модель: АВП-125М.

- Путевой кран УК-25/18 — грузоподъёмность 25 т, радиус стрелы 18 м, на железнодорожном ходу.

- Гидравлические домкраты серии HYP — грузоподъёмность от 10 до 100 т, используются для подъёма вагонов.

- Лебёдки ручные и электрические — тяговое усилие до 5 т, длина троса 50 м.

- Экскаваторы гусеничные Komatsu PC200-8 — для расчистки завалов, земляных работ.

- Бульдозеры Caterpillar D6T — для расчистки путей от снега, грунта, обломков.

- Мобильные сварочные посты на базе ГАЗон NEXT — оснащены инверторными аппаратами FUBAG, генераторами.

Пример аварии: 12 марта 2024, перегон "Бронницы — Раменское". Сход 15 вагонов с углём. Использованы: 2 АВП, 3 крана УК-25/18, 5 экскаваторов Komatsu. Восстановление за 14 часов.

Взаимодействие: С ДАВС, МЧ, ДРП, МЧС России, ЦЧС.

2. БВС — беспилотное воздушное судно

Назначение: Аэрофотосъёмка, разведка, мониторинг, инспекция труднодоступных объектов.

Технические средства:

- Дрон DJI Matrice 30T — с тепловизором, зум-камерой 200x, временем полёта 41 мин, радиус действия 15 км.

- Дрон Autel EVO Max 4T — с лидаром, ночной камерой, автоматической посадкой.

- Дрон DJI Mavic 3 Enterprise — для доставки мелких грузов (рации, медикаменты).

- Наземная станция управления — ноутбук Getac, защищённый от пыли и влаги, ПО DJI Pilot 2.

- Зарядные станции на солнечных батареях — для автономной работы.

Пример аварии: 5 февраля 2025, Тверская область, перегон "Вышний Волочёк — Бологове". Занос путей снегом. Использованы 3 дрона для оценки масштабов. Восстановление за 36 часов.

Взаимодействие: С ЦЧС, РЦБЗ, ДАВС, ФГП "ВО ЖДТ России".

3. БСУ — беззазорное сцепное устройство

Назначение: Повышение безопасности движения, снижение динамических нагрузок, предотвращение сходов.

Технические средства:

- Устройство БСУ-ТМ — на вагонах, грузоподъёмность до 2000 кН, автоматическое гашение колебаний.

- Устройство БСУ-Л — на локомотивах, с электронным контролем состояния.

- Диагностические сканеры БСУ-ДИАГ — для проверки состояния узлов.

- Гидравлические разъединители БСУ-РАЗ — для аварийного отцепления вагонов.

- Мобильные стенды для калибровки — на базе КАМАЗ-43118.

Пример аварии: 18 января 2024, станция "Клин". Экстренное торможение "Сапсана". БСУ поглотило нагрузку — состав не сошёл. Вагон с неисправным БСУ заменён за 4 часа.

Взаимодействие: С ЦТО, ДИ, дирекциями подвижного состава.

4. ДАВС — Дирекция аварийно-восстановительных средств

Назначение: Координация всех сил, обеспечение техникой, логистика, стратегическое управление при ЧС.

Технические средства:

- Аварийно-восстановительные поезда (АВП) — 47 шт., размещены по России.

- Мобильные командные пункты на КАМАЗ-6350 — с системами связи, видеостеной, серверами.

- Резервные склады — 3 шт. (Москва, Екатеринбург, Красноярск), запчасти, материалы.

- Авиагруппы — 5 вертолётов Ми-8МТВ-2 для доставки бригад.

- Пожарные машины АЦ-40 — 20 шт., для тушения на объектах инфраструктуры.

Пример аварии: 3 августа 2023, Краснодарский край, мост через Кубань. Использован АВП №7, авиагруппа, мобильный КП. Восстановление за 72 часа.

Взаимодействие: Со всеми подразделениями РЖД, МЧС, Минобороны, РСЧС, ЦЧС.

5. ДГПС — старший дорожный диспетчер

Назначение: Оперативное управление движением, принятие решений при авариях.

Технические средства:

- АРМ диспетчера — 4 монитора, ПО "Экспресс-М", "Мониторинг-2025".

- Система GPS-трекинга локомотивов — обновление данных каждые 10 сек.

- Радиостанции Sepura SRH3800 — для связи с машинистами.

- Система оповещения пассажиров — через громкоговорители, SMS, табло.

- Резервный ИБП на 8 часов.

Пример аварии: 11 ноября 2024, станция "Люберцы-1". Пожар в здании вокзала. ДГПС перенаправил 12 поездов, задействовал МЧС, ФГП. Восстановление за 3 часа.

Взаимодействие: С ЦУП, ЦД, ДЦС, ДЦУП, МЧС, ФГП.

6. ДИ ЦУСИ — Центр управления содержанием инфраструктуры

Назначение: Мониторинг состояния инфраструктуры, диагностика, предотвращение аварий.

Технические средства:

- Датчики смещения рельсов — серия DS-200, точность 0.1 мм.

- Георадары GPR Live — для контроля основания пути.

- Лазерные нивелиры Leica LS15 — для измерения геометрии пути.

- Мобильные диагностические комплексы на УАЗ "Патриот".

- ПО "ИнфраСкан" — для анализа данных, прогнозирования износа.

Пример аварии: 7 апреля 2024, перегон "Подольск — Климовск". Система зафиксировала смещение рельсов. Остановка движения, ремонт за 6 часов — авария предотвращена.

Взаимодействие: С ДРП, НТЭ, ЦТО, ДЦС, ЦЧС.

7. ДЦС — центр организации работы станций

Назначение: Координация работы станций, маневры, формирование составов.

Технические средства:

- АРМ диспетчера станции — 3 монитора, ПО "Станция-2025".

- Системы видеоаналитики Hikvision — с ИИ-распознаванием.

- Электронные табло на платформах — управление через центр.

- Радиостанции Motorola DP4801 — для связи с бригадами.

- Система контроля доступа на перроны — турникеты, сканеры.

Пример аварии: 22 декабря 2023, Курский вокзал. Отключение электропитания. ДЦС включил резерв, перенаправил поезда, организовал автобусы — без отмен.

Взаимодействие: С ДЦУП, ЦЧС, МАБ, ФГП, МЧС.

8. ДЦУП — диспетчерский центр управления перевозками

Назначение: Управление перевозками в регионе, мониторинг, корректировка графиков.

Технические средства:

- Видеостена 4x4 м — 16 экранов Samsung 55".

- АРМ диспетчера — 5 мониторов, ПО "Движение-2025".

- Системы ИИ-аналитики — прогнозирование задержек, оптимизация маршрутов.

- GPS-трекинг всех локомотивов — обновление в реальном времени.

- Резервные каналы связи — спутниковые терминалы Inmarsat.

Пример аварии: 15 сентября 2024, перегон "Одинцово — Баковка". Сход состава. ДЦУП остановил движение, направил бригады — восстановление за 12 часов.

Взаимодействие: С ЦД, ЦУП, ДЦС, ЦЧС, МЧС.

9. МАБ — медицинская выездная бригада

Назначение: Оказание первой помощи при авариях.

Технические средства:

- Реанимобиль Mercedes Sprinter 519 CDI — класс С, с дефибриллятором, ИВЛ, набором травматолога.

- Носилки вакуумные — для транспортировки пострадавших с переломами.

- Аптечки "Травма-2025" — с кровоостанавливающими, обезболивающими, шинами.

- Радиостанции — для связи с ЦЧС, ЧУЗ.

- Термоконтейнеры для крови — с поддержанием температуры.

Пример аварии: 30 июня 2024, перегон "Серпухов — Павловская Слобода". Столкновение поездов. 43 пострадавших. МАБ эвакуировала 31 человека — без летальных исходов.

Взаимодействие: С МЧС, ЧУЗ, ЦЧС, ФГП, станциями.

10. MBПC — моторвагонный подвижной состав

Назначение: Перевозка пассажиров на пригородных и межрегиональных маршрутах.

Технические средства:

- Электропоезда ЭД4М — 10 вагонов, скорость до 130 км/ч.

- Электрички "Ласточка" — 5 вагонов, скорость до 160 км/ч.

- Аэроэкспрессы — комфортные вагоны, Wi-Fi, розетки.

- Системы диагностики на борту — контроль тормозов, контактных токоприёмников.

- Аварийные выходы, огнетушители, аптечки.

Пример аварии: 10 мая 2024, перегон "Наро-Фоминск — Бекасово". Отказ тормозов. Экстренная остановка, сход 2 вагонов. Эвакуация за 2 часа.

Взаимодействие: С ЦТО, ДИ, ДРП, МАБ.

11. MKBKC — мобильный комплекс видео-конференц-связи

Назначение: Обеспечение связи между полевыми бригадами и центральным штабом при ЧС.

Технические средства:

- Комплекс на шасси КАМАЗ-6350 — с антенной спутниковой связи.

- Видеоконференц-система Cisco Webex Room Kit — 4K камера, 8 микрофонов.

- Серверы HP ProLiant — для хранения и передачи данных.

- Дизель-генератор мощностью 30 кВт — автономная работа 72 часа.

- Защищённые планшеты Getac — для передачи видео в реальном времени.

Пример аварии: 8 января 2025, Люберцы. Взрыв на складе ГСМ. MKBKC развернут за 40 мин — ВКС с правительством, принято решение о ЧС.

Взаимодействие: С ЦЧС, ЦУП, МЧС, ЦД, РСЧС.

12. МЧС России

Назначение: Ликвидация ЧС, спасение людей, пожаротушение, дезинфекция.

Технические средства:

- Пожарные поезда ПП-1 — с цистернами 50 т воды, насосами.

- Вертолёты Ми-8МТВ-2 — для доставки бригад, эвакуации.

- Плавучие насосные станции — для откачки воды при наводнениях.

- Химические лаборатории на базе УРАЛ — для анализа утечек.

- Тепловизоры FLIR — для поиска людей в задымлённых зонах.

Пример аварии: 19 июля 2023, Тульская область. Столкновение цистерн с бензином. МЧС потушило пожар за 5 часов, эвакуировало 500 человек.

Взаимодействие: С ЦЧС, РСЧС, ДАВС, МАБ, ФГП.

13. ДИ — Московская дирекция инфраструктуры

Назначение: Содержание и ремонт путей, мостов, тоннелей, контактной сети.

Технические средства:

- Путеукладчики ПУ-4 — для замены рельсов.

- Машины для очистки балласта ЩОМ-Д — производительность 600 м/час.

- Автовышки АГП-28 — для ремонта контактной сети.

- Дефектоскопы УЗД-77 — для контроля рельсов.

- Мобильные лаборатории на ГАЗель NEXT — для анализа качества балласта.

Пример аварии: 14 августа 2024, перегон "Одинцово — Баковка". Обрыв контактной сети. Восстановлено за 3 часа бригадами ДИ.

Взаимодействие: С ДРП, НТЭ, ЦТО, ДЦС.

14. ДРП — Московская дирекция по ремонту пути

Назначение: Ремонт и замена верхнего строения пути.

Технические средства:

- Выправочно-подбивочные машины ВПР-1200 — автоматическая выправка пути.

- Щебнеочистительные машины ЩОМ-Д — очистка балласта.

- Балластоукладчики БУМ — укладка нового балласта.

- Рельсосварочные машины МСР-1 — для стыковой сварки рельсов.

- Путевые измерительные тележки — контроль геометрии пути.

Пример аварии: После схода состава — 200 м пути повреждено. ДРП заменила рельсы и шпалы за 8 часов.

Взаимодействие: С ДИ, ЦТО, ABP, ДЦС.

15. НТЭ — Московская дирекция по энергообеспечению

Назначение: Обеспечение электроснабжения объектов инфраструктуры.

Технические средства:

- Передвижные подстанции на КАМАЗ — мощность 1600 кВА.

- Дизель-генераторы SDMO T16 — мощность 1500 кВт.

- Кабелеукладчики — для прокладки резервных линий.

- Тепловизоры Testo 885 — для контроля нагрева оборудования.

- Мобильные лаборатории — для испытания изоляции.

Пример аварии: Ураган в Москве — отключение 5 станций. НТЭ восстановила питание за 2 часа через резерв.

Взаимодействие: С ЦСС, ЦТУ, ДИ, ДЦС.

16. НЦОП — Центр охраны окружающей среды

Назначение: Контроль экологической безопасности при авариях.

Технические средства:

- Мобильные лаборатории "ЭкоТест" — анализ почвы, воды, воздуха.

- Дроны с газоанализаторами — для контроля выбросов.

- Сорбенты и боновые заграждения — для сбора нефти.

- Дезинфекционные установки — для обработки территории.

- GPS-логгеры — для отслеживания распространения загрязнений.

Пример аварии: Опрокидывание цистерны с мазутом в Калужской области. НЦОП локализовал разлив, предотвратил попадание в реку.

Взаимодействие: С МЧС, Росприроднадзором, ДАВС, ЦЧС.

17. МЧ — механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ

Назначение: Погрузка, разгрузка, перемещение грузов при авариях.

Технические средства:

- Фронтальные погрузчики Caterpillar 950M — грузоподъёмность 5 т.

- Автокраны КС-55713 — грузоподъёмность 25 т.

- Экскаваторы Komatsu PC300 — для земляных работ.

- Контейнеровозы — для перевозки оборудования.

- Вилочные погрузчики — для работы на складах.

Пример аварии: Завал тоннеля оползнем. МЧ расчистила проход за 12 часов, вывезла 500 т грунта.

Взаимодействие: С ДАВС, ABP, ДРП, МЧС.

18. РКЧС — региональная комиссия по ЧС

Назначение: Координация сил на уровне региона при ЧС.

Технические средства:

- Мобильные штабы на автобусах ПАЗ — с системами связи.

- Планшеты с доступом к ГИС "ЧС-Регион".

- Радиостанции — для связи с МЧС, РЖД, полицией.

- Системы оповещения населения — через SMS, сирены, ТВ.

Пример аварии: Массовый сход снега в Тверской области. РКЧС ввела режим ЧС, восстановила движение за 36 часов.

Взаимодействие: С РСЧС, МЧС, УМЖД, ЦЧС.

19. РСЧС — Единая государственная система по ЧС

Назначение: Федеральная координация при крупных ЧС.

Технические средства:

- Спутниковые системы мониторинга — данные КА "Канопус", "Электро".

- Центр управления в кризисных ситуациях — в Москве.

- Резервные фонды техники и материалов — по всей стране.

- Системы оповещения населения — через все каналы.

- Вертолёты и самолёты — для доставки ресурсов.

Пример аварии: Землетрясение в Байкальском регионе. РСЧС направила ресурсы — восстановление за 5 дней.

Взаимодействие: Со всеми силами — МЧС, РЖД, Минобороны, ФСБ.

20. РЦБЗ — Московский региональный центр безопасности

Назначение: Физическая безопасность объектов, контроль доступа.

Технические средства:

- IP-камеры Hikvision с ИИ-аналитикой — распознавание лиц, подозрительных действий.

- Дроны DJI с тепловизорами — для патрулирования.

- Мобильные КПП — с рамками металлодетекторов.

- Системы контроля доступа — по RFID-картам.

- Патрульные автомобили УАЗ Patriot — с GPS-трекингом.

Пример аварии: Попытка поджога на станции. Камеры зафиксировали — охрана задержала злоумышленника.

Взаимодействие: С ФГП "ВО ЖДТ России", ЦЧС, МВД.

21. СЦБ — устройства сигнализации, централизации и блокировки

Назначение: Обеспечение безопасности движения поездов.

Технические средства:

- Светофоры — с LED-индикацией, резервным питанием.

- Электрические централизации — системы МЦ, ЭЦ.

- Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛСН) — контроль скорости.

- Диспетчерская централизация — системы ДЦ.

- Мобильные бригады — с диагностическими сканерами.

Пример аварии: Отказ СЦБ на станции. Бригада восстановила работу за 1 час — движение не останавливалось.

Взаимодействие: С ДЦС, ДЦУП, ЦТО, ДИ.

22. СЦ — Ситуационный центр Московской ж/д

Назначение: Мониторинг и принятие решений при отказах техники.

Технические средства:

- Видеостена 3x3 м — отображение всех систем.

- АРМ диспетчера — с доступом ко всем АСУ.

- Системы Big Data — анализ отказов.

- Мобильные приложения — для передачи задач бригадам.

- Резервные каналы связи — спутниковые, радиорелейные.

Пример аварии: Массовый отказ светофоров. СЦ локализовал проблему за 10 минут — движение восстановлено.

Взаимодействие: С ДЦС, ДЦУП, ЦТО, ЦЧС.

23. УМЖД — управление Московской железной дороги

Назначение: Стратегическое управление Московской магистралью.

Технические средства:

- Центральный диспетчерский пункт — с видеостеной, АРМ.

- Системы бизнес-аналитики — Tableau, Power BI.

- GIS-системы — для планирования ремонтов.

- Системы кадрового резерва — для мобилизации бригад.

- Резервный ЦП — на случай ЧС.

Пример аварии: Крупная авария на Курском направлении. УМЖД ввело ЧС, мобилизовало ресурсы — восстановление за 24 часа.

Взаимодействие: Со всеми дирекциями, ЦД, правительством Москвы.

24. ФГП «ВО ЖДТ России»

Назначение: Физическая охрана объектов, борьба с диверсиями.

Технические средства:

- Патрульные автомобили Ford Transit — с бронезащитой.

- Травматическое оружие — пистолеты ОСА.

- Дроны с ночным видением — для скрытого патрулирования.

- Системы видеонаблюдения — с ИИ-аналитикой.

- Мобильные КПП — с биометрическим контролем.

Пример аварии: Попытка подрыва рельсов. Патруль задержал злоумышленников — катастрофа предотвращена.

Взаимодействие: С РЦБЗ, ЦЧС, МВД, ФСБ.

25. ЦД — Центральная дирекция управления движением

Назначение: Управление движением на всей сети РЖД.

Технические средства:

- Центральный диспетчерский пункт — в Москве.

- Системы управления движением — "Экспресс", "Орлан".

- GPS-трекинг всех поездов — обновление в реальном времени.

- Системы прогнозирования — на основе ИИ.

- Резервные ЦП — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.

Пример аварии: Массовые сбои в Центральной России. ЦД перенаправил 50% поездов — коллапс предотвращён.

Взаимодействие: С ЦУП, ДЦУП, ЦЧС, МЧС.

26. ЦСС — Центральная станция связи

Назначение: Обеспечение связи на всей сети.

Технические средства:

- Радиорелейные станции Р-415 — для резервных каналов.

- Спутниковые терминалы Inmarsat — для удалённых участков.

- Мобильные АТС на КАМАЗ — для восстановления связи.

- Оптоволоконные линии — с резервированием.

- Системы шифрования — для защиты каналов.

Пример аварии: Обрыв кабеля на 100 км. ЦСС восстановил связь за 1 час через радиорелейные станции.

Взаимодействие: С ЦТУ, ЦУТСС, ДЦС, ЦЧС.

27. ЦТО — производственный участок мониторинга и диагностики

Назначение: Диагностика технического состояния подвижного состава.

Технические средства:

- Диагностические стенды — для проверки тормозов, двигателей.

- ПО "Диагност-2025" — с ИИ-анализом неисправностей.

- Мобильные лаборатории — на базе ГАЗель NEXT.

- Сканеры RFID — для учёта неисправностей.

- Планшеты с доступом к базе данных.

Пример аварии: Диагностика локомотива — износ тормозных колодок. ЦТО остановил выпуск — авария предотвращена.

Взаимодействие: С ДИ, ЦТУ, дирекциями подвижного состава.

28. ЦТУ — отдел технического управления сетями связи

Назначение: Управление цифровой сетью связи.

Технические средства:

- Коммутаторы Cisco Catalyst 9500 — с поддержкой 100G.

- Маршрутизаторы Huawei NE40E — для магистральных линий.

- Системы DDoS-защиты Fortinet — с анализом трафика.

- Системы мониторинга Zabbix — с алертами.

- Резервные каналы — через спутник и радиорелейные линии.

Пример аварии: DDoS-атака на системы управления. ЦТУ переключил трафик на резерв — атака нейтрализована за 15 минут.

Взаимодействие: С ЦСС, ЦУТСС, ЦЧС, ЦД.

29. ЧУЗ OAO «РЖД»

Назначение: Медицинское обслуживание сотрудников и пассажиров.

Технические средства:

- Медицинские пункты на станциях — с оборудованием для первой помощи.

- Станции скорой помощи — на крупных узлах.

- Мобильные бригады — на автомобилях LADA Largus.

- Телемедицинские комплексы — для консультаций.

- Лаборатории — для анализов.

Пример аварии: Массовое отравление в поезде. ЧУЗ организовало госпитализацию 40 человек — лечение на месте.

Взаимодействие: С МАБ, МЧС, ЦЧС.

30. ЦУП — Центр управления перевозками Центральной дирекции

Назначение: Управление перевозками на всей сети.

Технические средства:

- Видеостена 6x3 м — отображение всей сети.

- АРМ диспетчера — с доступом ко всем системам.

- Системы ИИ — для оптимизации графиков.

- GPS-трекинг — всех поездов.

- Резервные каналы связи — спутниковые, радиорелейные.

Пример аварии: Блокировка участка в Сибири. ЦУП перенаправил 30 поездов — движение не останавливалось.

Взаимодействие: С ЦД, ДЦУП, ЦЧС, МЧС.

31. ЦУТСС — Центр управления технологической сетью связи

Назначение: Управление сетью связи ЦСС.

Технические средства:

- NOC-центр — с мониторингом всех узлов.

- Системы управления сетью — Cisco DNA Center.

- Системы резервирования — с автоматическим переключением.

- Системы шифрования — для защиты данных.

- Мобильные группы — для восстановления на месте.

Пример аварии: Отказ сервера в ЦОД. ЦУТСС переключил нагрузку на резерв — пользователи не заметили сбоя.

Взаимодействие: С ЦСС, ЦТУ, ЦЧС.

32. ЦЧС — Ситуационный центр мониторинга ЧС

Назначение: Мониторинг и управление при ЧС.

Технические средства:

- Видеостена 6x3 м — с картой ЧС в реальном времени.

- Системы Big Data — для анализа данных.

- Спутниковые снимки — от КА "Канопус".

- Датчики — сейсмо, гидро, термо.

- Системы оповещения — SMS, сирены, приложения.

Пример аварии: Разлив нефти. ЦЧС смоделировал распространение, направил бригады — ликвидация за 6 часов.

Взаимодействие: Со всеми подразделениями, МЧС, РСЧС.